Mobility and Reconfiguration Analysis of the 7R Plane-Symmetric Mechanism

空间单环机构具有较好的承载能力与空间特性，尤其是具有对称特性的空间闭环机构，例如Bricad机构bennet机构等

我们基于空间对称与Bricard机构的启发设计了一种7R空间面对称机构，具有多种运动分支，可以通过奇异位置进行运动分支的选择，这种具有可靠，灵活的特性。

其DH参数如等式所示，

为了增加空间机构的运动能力，我们仔细选定的参数如下：

在初始位置的机构位形如下图所示，

依据机构的dh参数可以换算得到其螺旋系坐标，

并计算得到该机构不存在公共约束，如下式所示

根据改进后的GK公式可以计算得到机构的全局自由度为1.

Svd分解法适用于探求机构奇异位置与瞬时自由度的方法，在确定机构全局自由度后，将采用svd分解法探求奇异位置。

为保证运动与计算效果，选取关节2作为机构的驱动关节，基于连续延拓的非线性最小化优化法追踪机构的运动情况，具体而言是它将空间 7R 闭环机构的位姿求解转化为一个求极值的问题：每次给定主动关节2 的角度后，利用正向齐次变换矩阵计算运动链末端的六维闭合误差（位置距离与姿态误差的 2 范数），并调用 BFGS 拟牛顿算法 寻找使该误差趋近于零（$<10^{-4}$）的一组被动关节角；尤为关键的是，为了保证物理运动的平滑连续并防止求解结果在不同的机构装配分支间发生突变跳跃，算法严格将上一帧成功收敛的关节角度作为当前帧优化的迭代初值，从而实现了对机构单一确定运动轨迹的稳定追踪。

借助奇异值分解（SVD）对被动雅可比矩阵进行特征提取，从而得到机构奇异值随关节二变化的图像

观察其最小奇异值的变化，可以得知在0度90度180度270度360度附近奇异值接近于零，而其中在90度与270度时奇异值比其他时候的奇异值大十倍，表明这两处并非因为误差而导致的不为零是真的不为零，奇异值为零的点只有0，180.360三处，因此机构在关节角2转动360度的过程中有两个奇异位置会进入分支，而机构原本运动时各个关节随着关节角2变化的图像我们也可以得出并且拟合得到各个关节与关节二的角度关系的傅里叶级数公式

在这个分支的运动中我们观察到机构存在这样对称角度约束：

constraints $q_7=q_1, q_6=-q_2, q_5=-q_3$:

在奇异位置上，利用雅可比矩阵对瞬时自由度计算，得到此时机构的瞬时自由度为2，此时我们发现机构的关节分为两组，轴线互相垂直，其中关键2，4，6为一组，1，3，5，7为一组，246保持不变，1357构成一个平面四连杆机构，此时机构发生退化形成平面机构，而关节1与7，3与5的角度关系呈现反对称约束关系，我们则以同样追踪了关节1作为驱动时的机构的奇异值变化如图所示，可以发现奇异位置是关节1的角度为，与之前的分析相吻合，我们也得到此时各个关节角关于关节角1的变化的傅里叶级数拟合公式

$q_7=-q_1, q_6=q_2, q_5=-q_3$:

绘制出两种运动模式下以关节q2和q1作为观测点的流形图，可以观察到在q1=0，q2=0处与q1=0，q2=180处两种机构运动流形有且只有两个重合点，

这两个点时，机器人运动处于奇异位置，这两个点代表了机构在这两种情况下可以进入分叉，实现计算所得的两种运动模式的切换，与上文中svd分析做得到的结论一致

由此我们认为该机构是一个具有一个全局自由度一个奇异位置，两个单自由度运动分支。该机构在奇异位置拥有两个瞬时自由度可以通过改变主动关节的方式实现两种运动分支的转换，这一特性可以咋i实际中被很好利用，我们也依据此特性将机构设计成为一种少驱动的移动机器人（接下来要进入下一章节进行机器人设计的解释准备进行步态规划多模式运动设计）

接下来我根据上文的机械结构设计得到一个具有四个电机的样机，由于电机尺寸与扭矩的物理限制采用了冗余电机驱动的设计了，在单个电机扭矩不足时，多个小扭矩电机配合实现机构的既有运动。机器人结构如图所示，主动关节分为平面模式主动关节v1v7和空间模式主动关节v2v6，整体机身采用PLA混合碳纤维的材料3d打印制作，杆件rlink3与Llink3作为主要的触底驱动杆件提供动力。

在sw中建立模型后使用mjlab进行强化学习仿真采用了ppo神经网络在没有先验条件的情况下对机构进行训练，开放四个电机的控制权限，（这里是否需要补充）

机器人在训练中得到了两种驱动模式，与理论计算的基本相同，现在如下图所示为机器人训练得到的两种驱动方式各个关节角与驱动角之间的关系和计算所得到的关节角之间的关系的对比图。以关节角v2作为输入角计算其余关节角的齐宇轩互相关系数 得到结果，同时在第一种运动模式下，计算得到的关节j4的空间运动曲线与仿真得到的运动曲线均为圆弧，在机器人的对称面上；而运动模式二也都退化为平面四杆机构。同时提取在奇异位置时的仿真关节角数据带入上文中的雅可比矩阵推导公式得到其行列式绝对值约等于0，综上所述机器人强化学习得到的运动模式与计算所得完全吻合 。

机器人拥有两种运动模式并且可以通过改变电机驱动在奇异位置进行切换，从而实现机器人的灵活运动。

机器人设计

机身采用3d打印制作，如图所示为机器人的3d模型 ,一共有4电机对称布置，机身主要采用PLA-CF材料制作，由于电机尺寸与扭矩的物理限制采用了冗余电机驱动的设计了，在单个电机扭矩不足时，多个小扭矩电机配合实现机构的既有运动。机器人结构如图所示，主动关节分为平面模式主动关节v1v2和空间模式主动关节v3v7，整体机身采用PLA混合碳纤维的材料3d打印制作，杆件rlink3与Llink3作为主要的触底驱动杆件提供动力。

、

3.1

·  第一段（仿真引言）： “在制造物理实物前，必须先验证理论。为此，我们建了虚拟样机……”（话题：虚拟仿真）

·  ·  第二段（硬件设计）： “基于理论，我们造了实物。为了克服扭矩限制，用了 4 个电机，机身用了 PLA-CF 材料……”（话题：物理硬件）

·  ·  第三段（仿真结果）： “通过驱动虚拟模型，我们提取了轨迹，发现散点和实线完美吻合……”（话题又跳回了：虚拟仿真）

3.2

接下来在仿真环境mjlab中采用ppo强化学习框架对于机器人的控制系统进行训练，

机器人拥有四个电机，采用传统的控制方法较为复杂，所以采用了强化学习的方式训练

采用了三层训练的方式，首先是针对机器人运动的训练，目的是让机器人能通过四个点击分配扭矩，实现最基本的运动，即固定在机架上使机器人能顺利进行两种运动模式，确认基础运动能力。

通过机构在运动模式训练探索中采用消融实验进行扭矩分配寻找最合适的扭矩分配方法

确定奖励函数后，采用同一种子进行消融实验，四个冗余电机分为两类，两两配合，一共六种组合，固定种子后进行强化学习训练，

六组训练采用一样的强化学习训练参数，参数如下表所示，

使用的是ppo算法，使用标准MLP架构，将策略网络和价值网络分开独立训练，网络结构属于中等规模，ppo算法超参数如下表所示：

采用2048个mjlab仿真环境进行计算，每次训练最大迭代次数为八百次。

一共得到三种奖励曲线，分别对应于三类型电机组合方式，平面对称组合，空间对称组合，与空间平面三维非对称组合。

如图所示为训练奖励曲线

可以观察到所有的奖励曲线在初期经历了一个快速的增长，且同类曲线增长几乎重合，并且在在第20代附近奖励达到30附近发生转折，进入平稳波动变化期，

（1）而后平面对称组合奖励率先在100步附近断崖式跌落，如图所示最后稳定收敛于20附近，选取两个平稳奖励曲线中的策略网络进行回放，发现机器人在两种驱动策略之下，形成了两种运动模式，30分时机构进行空间运动，在20分时，机器人发现所需能量更低的平面运动模式，并且趋于稳定收敛。（虽然在20分时机器人关节转动运动关系不遵循对称关系但在能量低，且转动速度符合，因此得分达到20分）

至此机器人在这一训练之下自主涌现了之前计算所得两种机构运动模式，两种运动模式下机器人各个关节角度之间的关系与计算中两种运动模式关节角度之间的关系图像对比，（误差较小，增补公式）并且将仿真得到的关节角之间的关系进行拟合，对比两者误差小，在可接受范围内。

++可能放在最后进行原理讲述证明分析可靠++

平面驱动关节可以通过改变关节转向实现两种运动模式，也证明在矩形拓扑之下机器人具有两个自由度，需要由两平面关节进行控制，机构将进入空间运动模式的时候关节内力巨大，（补充计算分析结果）要进入此种运动模式需花费大量的能量一旦克服这一能量壁垒即可实现空间运动；而平面运动模式所需能量极小能量奖励较大机器人能顺利进入这一运动模式。

- 而空间对称组合在50步附近微小回落而后稳定上涨在35分附近达到收敛。，看奖励函数分数持续上涨，选取随机检查点进行检验，机构始终处于空间运动模式，对于驱动关节v3v7驱动的模式，由矩形进入空间运动的模式能量极小，而由于机械结构，这两个电机产生的力矩无法使机构进入平面运动模式。（因为平面运动时，机器人退化为四杆机构这两个关节锁死）此种控制模式下，机器人可以稳定处于空间运动模式，并且不会发生变化，可用于维持空间愚弄的那个模式进行行走

- 而后，机器人的得分曲线都进入了巨大波动的形式，曲线外形一致，都先掉落在-5-5的范围内而后持续波动约100步快速抬升到20附近，选取两个稳定平滑曲线以及波谷中一点分别查看训练策略，发现在30附近机器人均保持空间运动模式，在波谷0分附近机器人涌现出平面运动模式，但由于此运动模式违反对称的激励，并且关节电机转动方向的与奖励函数不同，电机消耗能量过多，使得分数极低，在20分附近兼顾能量与电机运动要求和对称奖励他出现了空间运动模式与平面运动模式相互转换的运动策略，在后续的训练中可以将其作为机器人转向的运动策略

- 至此机器人的三种运动模式已经探索明确，根据机构特性选择在不同运动模式下驱动的电机，在平面模式下采用对称平面关节20分驱动策略作为基础进行下一步行走训练，在空间运动模式下采用对称空间关节35分驱动策略作为基础进行下一步行走训练，而组合的20分策略将作为行走训练之后模式切换，转向的训练基础，

- 将以上的训练数据选取合适的策略网络导出数据，进行关节角之间的数据拟合，得到傅里叶级数公式，并绘制散点图，通过计算与图像比对，得到结论证明强化学习所得到的机器人运动模式与计算可以认为完全相同可以互相应征，且在q2=0，180的时候可以进行模式转换

- 并且绘制与上文中运动学计算所得到的结论一致，

由于机构的特殊性，一单完成了机器人的运动学计算后，可以大大简化机器人的动力学计算，因为机械结构已经代偿了一部分基于动力学的控制内容，主要是由于冗余驱动缠身俄只需要关注在两种运动模式下机器人前进的状态，以及两种运动模式如何顺利切换

以及能否实现单运动模式下的前进与转向

以这些策略作为基础，提取关节角之间的关节数据，作为参照曲线，取消台架，将机器人放在地上，让几个主动关节去学习之前的驱动关节数据，从而让机器人在地上行走，采用力矩控制的方法，让机器人的运动尽可能柔顺。

训练得到机器人在地面行走前进的几种模式 ：

最终得空间运动模式与平面运动模式，进行实验的时候我们意外发现空间运动模式的神经网络再平面运动的物理环境之下，机器人涌现出了空间运动模式下的衍生步态，空间蠕动模式，此时机器人的驱动电机保持往复运动，机器人也可实现直线行走。

两个物理环境的区别仅在于是否有一个90度的限位，这一训练结果表明，7R机构所特有的空间闭环约束赋予了机器人拥有很好的鲁棒性，在物理环境中仅仅引入一个边界截断，不需要重新训练，网络不会梯度爆炸还会涌现出一个新的蠕动模式， 7R 机构配合 PPO 算法，拥有极高的系统强健性。

"实验意外发现，即便在未经过针对性训练的受限物理环境（90度硬限位）中，采用原空间运动策略的机器人并未发生系统崩溃或死锁。相反，得益于 7R 空间闭环机构固有的形态学计算能力与力学传导特性，系统能将受阻的驱动力矩重新分配，被动降级（Graceful Degradation）为一种稳定的‘蠕动（Peristaltic）’衍生步态。这证明了该闭环机构设计能极大拓宽强化学习策略的零样本泛化（Zero-shot Generalization）边界，允许通过简单的机械约束而非复杂的算法切换，来实现应对狭窄地形的步态自适应转换。

对此得到了机器人基础的三种行进步态

- 空间整周回转爬行模式

我们可以得到轨迹，并计算步长，其运动效率，。。。

- 空间蠕动爬行模式

一样可以得到运动轨迹步长以及运动效率

3平面蠕动爬行模式

一样可以得到运动轨迹步长以及运动效率

在针对空间运动模式的行走训练与实验验证中，我们有意（或意外）引入了未经过针对性网络重训的受限物理环境（即存在 90° 硬限位约束）。令人意外的是，直接沿用原空间行走策略的机器人并未因关节受限而发生系统崩溃或力矩死锁。相反，得益于 7R 空间闭环机构固有的形态学计算（Morphological Computation）能力与力学传导特性，系统在触及物理截断边界时，能够将受阻的驱动力矩自发且顺滑地重新分配。这种物理层面的截断效应促使机器人的动力学状态发生“被动降级（Graceful Degradation）”，进而涌现出独立于前两种模式的第三种步态——“空间蠕动（Spatial Peristaltic）”衍生步态，并同样顺利实现了直线推进。

这一现象有力证明了该闭环机构设计能极大拓宽强化学习策略的零样本泛化（Zero-shot Generalization）边界。它允许系统通过简单的机械边界截断，而非昂贵且复杂的算法网络重训，即可实现应对受限狭窄地形的步态自适应转换，充分展现了 7R 机构配合 PPO 算法极高的系统强健性与环境适应力。

第三阶段，是要实现步态的转换从而适应不同的地形，可以利用状态机，检测关节角当关节角达到矩形的拓扑的时候（针对空间模式是驱动角为0/180，针对平面模式是驱动角为0）即可进行模式切换切换不同的神经网络进行控制，从而实现步态的转化

在实际应用中，不用和传统的机器人一样要经历复杂的复位后再切换运动模式，整体运动过程如图，我们训练他遇低矮地带可以通过爬行模式2和3通过，再平地需要快速推进时可以使用爬行模式1，且爬行模式1后退的情况下可以进行越障，最基础的情况乱改下可以越过障碍高度：（补充仿真实验）

后续的文章中我们可以进行进一步的基于强化学习的地形适应功能开发通过组合多种步态实现更好的越障效果

由于步态已经确认可以基于奇异位置进行切换。

基于空间运动模式的爬行模式  越障与快速前进（步长大）

基于平面运动模式的蠕动模式  穿越低矮障碍

机器人地面转向的运动模式：

基于平面运动的转向模式

机器人直行后转向的运动模式：

空间运动模式和平面运动模式的组合与转换

在行走的基础上对机器人的越障极限进行测试，

选取空间运动直行模式：

选取平面运动直行模式：

（测试垂直墙，壕沟，狭窄地面）

在此之后，对机器人进行行走的基础步态训练，首先是让机器人实现两种运动模式的基础运动，并且分析两种模式下运动轨迹进行进一步的复杂轨迹与地形适应训练

空间运动模式下关节5在空间中形成以平面圆弧轨迹，可以利用关节5，杆rlink3link3作为主要驱动关节和驱动杆件。在平面运动模式下，可以平面电机交替运动形成蠕动步态，也可以利用之前的驱动策略训练模式转换，以及机器人转向的运动模式。

本次主要训练目的是实现基本步态与步态运动模式切换。

最后是综合运动能力训练，在了解两种基本运动模式后，开放四个电机的控制权限，实现利用奇异位置和两种运动模式转向越障的目的，从而让机器人获得更好的地形适应性

4.1样机与实验实际性能对闭

5.1总结